深圳实验学校

坂田部普通教室设备及耗材(装修部分)

项目招标文件

（项目编号：SZSYCG2025023）

深圳实验学校

二○二五年六月十六日

- 项目评审信息

项目编号：SZSYCG2025023

项目名称：深圳实验学校坂田部普通教室设备及耗材(装修部分)项目

项目类型：工程类

采购方式：公开招标

资金来源：财政资金

货币类型：人民币

投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公 告投标人资格要求） |
| 符合性检查表 |  |
| 2 | 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）或未按 规定密封、签字、盖章； |
| 3 | 所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）； |
| 4 | 投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明 |
| 5 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 6 | 法律、法规规定的其他情形。 |

评标信息

评审方法：评审方法：本项目采用评审和定标分离办法。本项目评审方法采用综合评分法。本项目推荐候选中标供应商数量为 2 家，中标供应商数量为 1 家。

评标方法：

综合评分法（新价格分算法），是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 40 |
| 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |  |  |  | 按公式计算评分 |
| 二、技术部分 |  |  |  | 50 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分 方式 |
| 1 | 项目总体概述及理解 | 10 | （一）评审内容：考察投标人提供的项目总体概述及理解，包含以下内容： （1）对本项目基本情况的理解； （2）对本项目工作内容的理解； （3）组织实施的总体思路和综合措施。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得6分；包含以上二项内容得4分；包含以上一项内容得2分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： （1）方案内容全面、具体，可行性高，加4分； （2）方案内容较全面，可行性较高，加2分； （3）方案全面性、可行性一般，加1分； （4）方案不全，可行性低，不加分。 | 评委 打分 |
| 2 | 施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议 | 10 | （一）评审内容：考察投标人提供的施工方案，包含以下内容： （1）施工组织计划； （2）施工技术； （3）施工工艺。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得6分；包含以上二项内容得4分；包含以上一项内容得2分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： （1）方案内容全面、具体，可行性高，加4分； （2）方案内容较全面，可行性较高，加2分； （3）方案全面性、可行性一般，加1分； （4）方案不全，可行性低，不加分。 | 评委 打分 |
| 3 | 项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案 | 10 | （一）评审内容：考察投标人提供的重难点分析和解决方案，包含以下内容： （1）项目关键施工技术重点、难点分析； （2）重点、难点解决方案； （3）相关合理化建议。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得6分；包含以上二项内容得4分；包含以上一项内容得2分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： （1）方案内容全面、具体，可行性高，加4分； （2）方案内容较全面，可行性较高，加2分； （3）方案全面性、可行性一般，加1分； （4）方案不全，可行性低，不加分。 | 评委 打分 |
| 4 | 施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的质量承诺 | 10 | （一）评审内容：考察投标人提供的施工质量（安全、环保、工期）保障措施、售后服务及违约承诺，包含以下内容： （1）施工质量（安全、环保、工期）保障措施； （2）售后服务承诺； （3）违约承诺。 （二）评分标准： 方案包含以上三项内容得7分；包含以上二项内容得5分；包含以上一项内容得3分；其他情况不得分。 在此基础上，根据方案响应情况进一步评审： （1）方案内容全面、具体，可行性高，加3分； （2）方案内容较全面，可行性较高，加2分； （3）方案全面性、可行性一般，加1分； （4）方案不全，可行性低，不加分。 | 评委 打分 |
| 5 | 拟安排项目人员情况 | 10 | （一）评分内容： 拟安排的项目负责人(仅限1人）需为投标人正式聘任员工，否则本项不得分。在此基础上，按以下标准评分： （1）具有本科学历者的得2分，研究生或以上学历者得3分； （2）具有工程类中级工程师职称证书得2分，高级职称证书得3分； （3）具有同类项目担任项目负责人经验得4分。 （二）评分依据： 1. 提供项目负责人通过投标单位缴纳的载有社保部门或税务部门公章的近三个月内任意一个月的个人社保证明；如供应商为新成立单位且成立时间不足一个月的，可提供加盖公章的情况说明或者证明材料，无需提供相关人员社保，亦视为符合；如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合； 2. 提供上述职称证书，毕业证书（或学位证书）以及学信网查询记录，对于学信网无法查询的，还需提供毕业院校或人社部门或教育部门等颁发机构或监管机构出具的证明，否则无效； 3. 涉及考察人员工作经验的，要求提供项目合同关键信息作为评分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还需同时提供合同甲方出具的证明文件； 4. 提供以上证明文件复印件或扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料，需提供清晰图片，均要求加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 评委 打分 |
| 三、商务部分 |  |  |  | 10 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分 方式 |
| 1 | 同类项目业绩情况 | 5 | （一）评分内容： 2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期或合同中载明的履约起始日期为准），投标人具有同类项目业绩的，每提供1个项目得1分,最高得5分。同一项目续签合同的不可重复得分。 （二）评分依据： 1.提供合同关键页且提供的材料各项信息不得有任何遮挡，合同需体现签订日期； 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件； 3.以上证明文件均提供复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 评委 打分 |
| 2 | 诚信评审 | 5 | 投标人在经营活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 投标人必须提供市场监督管理局查询页截图及深圳市政府采购监管网诚信档案查询页截图及信用中国查询页截图备查，如提供不清晰导致无法判断的不得分。 查询网页如下： https://amr.sz.gov.cn/xyjggs.webui/xyjggs/index.aspx（深圳市市场监督管理局） http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html（深圳市政府采购监管网） https://www.creditchina.gov.cn/home/index.html（信用中国） | 评委 打分 |

定标方法：本项目采用评审和定标分离的方式。根据《深圳市政府采购评审定标分离管理暂行办法》等有关规定和采购人选择的定标方法，本项目定标方法采用 自定 法（详见“第二册通用条款第八章”）。

第二章 项目需求

一、工程概况

项目主要内容见工程量清单，具体施工地点：深圳市龙岗区

- 实质性响应条款

说明：1.关于实质性响应条款，参与本项目的投标人默认承诺按将完全满足“实质性响应条款”所述全部内            容的前提下进行投标。

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 | 完全满足本项目★标记条款的要求。 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，即任何一条不满足将会导致投标无效。

三、商务需求

（一） 工期要求：

本工程施工工期为 20 日历天，具体开工、竣工日期以合同签订为准。

（二） 工程保修期：

本工程的保修期限按国务院[2000]279 号令《建设工程质量管理条例》规定执行。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，施工单位要 24 小时内响应，其费用由中标人负责。本工程的质量保修金为结算审定价的 3%。

（三） 交付、安装或验收要求：

按国家标准及相关技术规范验收，质量合格以上。

（四） 付款方式：

本工程验收合格后 10 个工作日内一次性付清。

（一）工程技术规范

四、具体技术要求

依据工程量清单和技术文件要求，本工程项目的材料达到现行中华人民共和国及省、市、行业的—切有关法规、规范的要求。

（二）工程量清单

分部分项工程量清单与计价表

（适用于工程量清单计价）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 拆除1 | 1.名称：防静电地板拆除 2.尺寸：5.23米+5.3米*8.9米 3.工艺：拆除、打包、清运 4.备注：现场施工 | 平方 | 94 |  |
| 2 |  | 天花拆除 | 1.名称：天花拆除 2.尺寸：5.3米*8.9米 4.工艺：拆除、打包、清运 5.现场施工 | 平方 | 47 |  |
| 3 |  | 地板铺设 | 1.名称：仿大理石地板砖铺设 2.尺寸：5.23米+5.3米*8.9米 3.材质：水泥砂浆、仿大理石花纹地板砖 4.工艺：水泥砂浆铺贴 5.备注：现场施工 | 平方 | 94 |  |
| 4 |  | 天花边顶 | 1.名称：天花边顶 2.尺寸：10.53米+8.9米*2 3.材质：轻钢龙骨石膏板 4.工艺：轻钢天花龙骨骨架+12mm石膏板 5.备注：现场施工 | 米 | 54 |  |
| 5 |  | 天花格栅 | 1.名称：天花格栅吊顶 2.尺寸：5.23米+5.3米*8.9米-23平方 3.材质：15mm阻燃板 4.工艺：15mm阻燃板打底面贴木纹膜 5.工厂定制 | 平方 | 71 |  |
| 6 |  | 墙面天花批荡刷漆 | 1.名称：墙面天花涂料 2.尺寸：约235平方 3.材质：腻子粉、涂料 4.工艺：腻子粉批荡、涂料滚涂 5.备注：现场施工 | 平方 | 235 |  |
| 7 |  | 灯具 | 1.名称：天花格栅条形灯具 2.尺寸：1.2米5cm 3.材质：铝合金灯槽+LED模块灯 4.备注：工厂定制 | 盏 | 20 |  |
| 8 |  | 灯具A | 1.名称：边顶孔灯 2.尺寸：9cm 3.材质：铝合金LED筒灯 4.工艺：工厂定制 | 盏 | 50 |  |
| 9 |  | 办公室门 | 1.名称：办公室门 2.尺寸：1.2米*2米高 3.材质：碳晶板木门 4.工厂定制 | 樘 | 2 |  |
| 10 |  | 电路铺设 | 1.灯具电路铺设 2.插座电路铺设 3.电器设备电路铺设 4.材料：电线、电缆线、线槽、开关、插座等 | 平方 | 94 |  |
| 11 |  | 地脚现 | 1.地脚线阻燃木底板 2.不锈钢木纹地脚线 | 米 | 56 |  |
| 12 |  | 垃圾清运 | 装修垃圾清运 | 项 | 1 |  |

措施项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 安全文明施工措施费 |
| 1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |
| 1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项) |
| 1.2.1 | 临时围挡费 |
| 1.2.2 | 基坑内场地硬地化 |
| 1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |
| 2 | 履约担保手续费 |
| 3 | 夜间施工增加费 |
| 4 | 赶工措施费 |
| 5 | 冬雨季施工费 |
| 6 | 已完成工程及设备保护费 |
| 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |
| 8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |
| 9 | 二次搬运费 |
| 10 | 脚手架费 |
| 11 | 垂直运输机械费 |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆费 |
| 13 | 施工排水、降水费 |
| 14 | 专业工程措施项目费 |
| 14.1 | 室内空气污染测试 |
| 15 | 其他 |

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

规费、应纳税费项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费)中的人工费;费率 参考范围 11%~25%,推荐费率 18% |
| 2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |
| 2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费-发包人供应材料 费 |
| 2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 |

- （三）★工程管理要求：

3.1. 工艺要求：

3.1.1清理墙面：用高压水枪或钢丝刷等工具，清除墙面的灰尘、油污、松动的涂层等杂质。对于空鼓、开裂的部位，要进行切割、铲除，直至露出坚实的基层。

3.1.2修复基层：用水泥砂浆或专用的修补材料，对墙面的坑洞、裂缝等进行修补找平，确保基层平整、坚实，无明显凹凸不平。

3.1.3干燥处理：基层处理完成后，要让墙面充分干燥，一般要求含水率低于10%，pH值在7 - 9之间。

3.1.4底漆施工：

- 涂刷封闭底漆：在干燥的基层上，均匀涂刷一层封闭底漆，可采用滚涂或喷涂的方式。底漆要涂刷充分，不得有漏刷、流坠等现象，以增强基层与真石漆的附着力，防止基层碱性物质渗出影响真石漆的性能。

- 干燥时间：底漆涂刷完成后，干燥时间一般在8 - 24小时，待底漆完全干燥后才能进行下一道工序。

3.1.5面漆施工：按设计要求调色，充分搅拌均匀。采用滚涂或喷涂方式，滚涂应避免流坠、漏刷，喷涂时喷枪与墙面距离30 - 40cm，气压适中。一般需涂2 - 3遍，每遍间隔2 - 4小时，以保证色泽均匀、遮盖力良好。

3.1.6干燥与养护：罩面清漆涂刷完成后，干燥时间一般在24 - 48小时。在干燥期间，要避免墙面受到污染和碰撞，同时要注意养护，避免在高温、高湿或风沙较大的环境下施工。

3.1.7外墙高空作业要求：

-高空作业人员必须持有国家认可的高空作业操作证书，且在有效期内。

-项目综合考虑使用脚手架作业、高空作业车、吊篮作业以及蜘蛛人吊绳作业等方式

3.1.8成品保护：

施工前保护

- 贴膜保护：在施工前，使用专业的保护膜对窗户玻璃和窗框进行覆盖。保护膜要粘贴牢固，避免出现气泡、褶皱，确保能有效防止涂料、砂浆等污渍溅到窗户上。

- 胶带密封：用美纹纸或密封胶带对窗户的缝隙、边缘进行密封，防止施工过程中杂物进入缝隙，影响窗户的密封性和正常使用。

施工中保护

- 遮挡防护：在进行外墙粉刷、喷涂等作业时，在窗户周边设置遮挡物，如塑料板、木板等，可有效阻挡飞溅的物料。遮挡物应固定牢固，防止被风吹落。

- 及时清理：施工过程中，要及时清理落在窗户上的涂料、砂浆等污渍。对于未干透的污渍，可用湿布轻轻擦拭；对于已干透的污渍，要使用相应的溶剂或清洁剂小心清除，避免损伤窗户表面。

施工后保护

- 拆除保护材料：施工完成后，小心拆除窗户上的保护膜、胶带等保护材料，避免残留胶渍。若有胶渍残留，可用专用的除胶剂进行清理。

- 检查与修复：对窗户进行全面检查，查看是否有损坏、划伤或密封不严等问题。如有问题，及时进行修复和处理，确保窗户的使用功能和外观质量。

3.1.9质量验收

- 外观检查：墙面颜色均匀一致，无明显色差、流坠、漏刷、起皮、剥落等现象。真石漆的颗粒大小均匀，质感逼真，纹理清晰。

- 厚度检测：用测厚仪检测外墙漆的厚度，确保厚度符合设计要求，偏差不超过规定范围。

- 附着力测试：采用划格法或拉拔法检测真石漆与基层的附着力，附着力应达到相关标准要求，无脱落、起皮等现象。

- 耐水性和耐候性检查：经过一定时间的淋雨试验或人工老化试验后，墙面无变色、起泡、脱落等现象，符合耐水性和耐候性的要求。

3.2中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

3.3中标单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

3.4中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购单位管理各项规定要求，避免干扰采购单位正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

3.5中标人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

3.6中标人必须服从采购人，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

3.7中标人施工时须提供材料样板，经采购人最终确认后，方可进场使用，供应商所提供的样板或厂家应符合装饰设计图纸要求及采购人确认要求，如供应商不能提供的可由采购人根据市场考察情况确认并实施。

3.8用在本工程的任何材料在使用前必须得到采购单位的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。

3.9中标人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知工程师。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

3.10中标人须提供所需的有关资料（包括图纸、样品、产品说明等），向政府部门或公用事业机构申报，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需重新申报的，由此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全部由中标人负责。

3.11实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消中标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由中标人承担。

第三章 投标文件格式

投标文件组成：

目录

投标一览表

1、评标指引表

2、法定代表人证明书

3、投标文件签署授权委托书

4、投标承诺函

5、投标人情况介绍

6、分项报价清单表

7、项目实施方案

8、保修服务方案

投标文件格式：

开标一览表

单位： 人民币 元

| 项目编号 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写：小写： | 日历日 |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

3、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。

4、若开标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

一、评标指引表

| 一、资格性审查指引 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性检查项目 | 证明文件 |  | 起止页码 |  |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要 求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求） | 营业执照 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| 二、符合性审查指引 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查项目 |  | 说明 (存在/不存在） |  | 起止页码 |
| 2 | 未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文 件组成不完整）或未按规定密封、签字、盖章； |  |  |  |  |
| 3 | 所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会 根据《实质性条款响应情况表》做出评判）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标总价高于预算限额的或报价低于其成本且不能做出合理说明 |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价有严重缺漏项目 |  |  |  |  |
| 6 | 法律、法规规定的其他情形。 |  |  |  |  |

二、法定代表人证明书

同志，现任我单位	职务，为法定代表人，特此证明。

| 有效日期： | 签发日期： | 单位： |
| --- | --- | --- |
| 附：代表人性别： | 年龄： | 身份证号码： |
| 营业执照号码： |  | 经济性质： |
| 主营（产）： |  |  |
| 兼营（产）： |  |  |

进口物品经营许可证号码：主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 		（单位名称）的 		（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：	性别：          年龄：

联系电话：		 手机：			 身份证号码：				职务：	 投标人：						 法定代表人：						 授权委托日期：			年   月 		日

附：投标人为代理人缴交的最近 3 个月社保证明（网页截图或窗口打印资料或社保部门出具的证明均可）

四、投标承诺函

致：  深圳实验学校

根据已收到贵方的项目编号为	的	项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件后，承诺：

1、我方愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

3、在本项目投标过程中不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。我公司已清楚违反上述要求的后果。

4、在本项目招标过程中，评标委员会若对投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件，我公司将随时做好接受检查的准备。

投标人：		单位地址：		 法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：			 电话：	 传真：	 日期：	年	月	日

五、投标人情况介绍

（一）供应商资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一章招标公告第 5 条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

（二）近三年同类业绩

| 采购人 | 项目名称 | 项目规模（金额） | 合同签订日期 | 履 约 验 收时间 | 完成质量情况（以履约验 收报告为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供合同及履约验收报告

六、分项报价清单

（一）工程项目总价表

工程名称：

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：材料设备暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 其它项目费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| … | … |  |  |

（二）分部分项工程量清单计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合价 | 材料设备 暂估合 价 |
| 本页小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）措施项目清单与计价表

措施项目清单与计价表

工程名称:

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 单位 |  | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

（四）措施项目费计价汇总表

工程名称：

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:	标段：	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

（五）其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

（六）规费税金项目清单与计价表

规费税金项目清单与计价表

工程名称:	标段：	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

（七）材料设备表工程名称：

| 序号 | 设备（材料） 名称 | 规格/ 型号 | 品牌 | 数量 | 产地 | 材料设备单 价（元） | 材料设备总 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

七、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

（一）《拟投入本项目的组织机构及人员安排一览表》（表 1 -表 2）

表 1	项目团队成员简历表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 学历 | 证书名称/级别 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，否则，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 供应商代表姓名（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：按配备表顺序附班子成员身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件。

表 2 项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | 项目名称 |  | 项目类型/规模/级别 |  | 项目开始和完成期 | 状态（在建或已完） |  | 备注 |
| 供应商名称（盖章）： 供应商代表姓名（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附身份证、学历、职称、资格证书、社保证明复印件，项目经验证明文件复印件。

（二）项目工期、实施进度表

（三）工程质量保障措施

（四）施工安全保障措施

八、保修服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

（一）、免费保修期；

（二）故障或技术支持响应时间；

（三）投标人承诺的其他维修维护方案、措施

（四）质量保证及违约承诺。

（备注：该部分须与“商务需求”承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）

密封袋封条格式

投标文件/开标一览表

项目名称：		 项目编号：		 投标单位：	（加盖公章）

单位地址：	 法定代表人/被授权人：	 联系电话：

【	年	月	日	时	分之前不得启封。】

备注：本封条应粘贴在投标文件/开标一览表的密封袋封面。

第四章 合同条款及格式（仅供参考）

详见《深圳市小型装饰装修工程施工合同》范本